GÉPTISZT VIZSGA

TEMATIKÁJA ÉS KÉRDÉSEI

# VIZSGASZABÁLYZAT

| TÁRGY | módszer/ kérdés (db) | Követelmény |
| --- | --- | --- |
| Hajó fő és segédmotorok üzemtana és vezérlése II. szint | sz/3 | az ismeretek alkalmazásképes tudása |
| Hajók szerkezete és építése II. szint | sz/3 | az ismeretek alkalmazásképes tudása |
| Gépalkatrészek német vagy angol elnevezése | i/20 | az ismeretek alkalmazásképes tudása |
| gőzgépek, turbinák és kazánok üzemtana | sz/4 | az ismeretek alkalmazásképes tudása |
| hajó-villamosságtan, elektronika és automatika | sz/3 | az ismeretek alkalmazásképes tudása |

A hajó fő- és segédmotorok üzemtana és vezérlése – II. szint

- szóbeli -

| Kérdés-szám | TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Fő-és segédmotorok üzemtana |  |
|  |  | Ismertesse a hajtórúd feladatát igénybevételét, kialakítását, szerelését. Miért szükséges a hajtórúd derékszögelése. |
|  |  | Ismertesse, hogy mi az Diesel-motornál jelentkező kopogás magyarázata, és hogyan kerülhető el. |
|  |  | Ismertesse a vezérlés elemeit, feladatukat, az egyes elemek igénybevételét és szerelését. |
| 001 |  | Ismertesse a nedveskarteres kenőolaj rendszert. |
|  |  | Ismertesse a szárazkarteres kenőolaj rendszert. |
| 002 |  | Milyen hengerfej típusokat ismer, jellemzőik? |
|  |  | Milyen hatása van a beszívott levegő hőmérsékletének a motor teljesítményére |
|  |  | Milyen feltöltési rendszereket ismer, jellemzőik. |
| 003 |  | Milyen dugattyúgyűrűket ismer, feladatuk. |
|  |  | Ismertesse a koromtalanítás folyamatát. |
|  |  | Ismertesse az olajcsere folyamatát, az elvégzett ellenőrzéseket, levonható következtetéséket. |
|  |  | Ismertesse a turbo-feltöltő működését. |
| 2 | Fő-és segédmotorok vezérlése |  |
|  | - 1 | Ismertesse a vezértengely feladatát, kialakításának szempontjait igénybevételét, szerelését. |
|  |  | Ismertesse a szelepek feladatát, igénybevételét, típusait, szerelésükre vonatkozó előírásokat. Miért szükséges a szelephézag és hogyan állítja be. |
|  |  | Ismertesse a lökőtalp, a lökőrúd, és a szelephimba feladatát, igénybevételét, szerelését |
| 001 |  | Ismertesse a regulátort, feladatát. |
|  |  | Ismertesse az adagoló szivattyú feladatát. |
|  |  | Milyen porlasztókat ismer, jellemzőik. |
| 003 |  | Ismertesse a porlasztók beállítását. |
|  |  | Ismertessen egy pneumatikus távvezérlő rendszert. |
|  |  | Ismertesse az égés folyamatát a diesel motornál. |
| 002 |  | Ismertesse az égés folyamatát Otto motornál. |
|  |  | Mi a vegyes vezérlés, alkalmazási területe, előnye a tisztán résvezérléssel szemben. |
|  |  | Mi a jelentősége a hengerenkénti szelepszám növelésének? |
| 3 | Fő és segédmotorok berendezései |  |
|  |  | Milyen lengéscsillapítókat ismer, feladatuk? |
|  |  | Ismertesse a motor ellenőrző műszereit, mi a jelentőségük? |
|  |  | Ismertesse a hűtővíz szivattyú típusokat. |
|  |  | Ismertesse a jégszekrényt, berendezéseit, karbantartását. |
|  |  | Mi az olajszeparátor, feladata működési elve? |
| 002 |  | Milyen kenőolaj szűrők terjedtek el a hajózásban, karbantartásaik? |
|  |  | Milyen kenőolaj-szivattyúkat ismer, alkalmazási területük, jellegzetességeik? |
|  |  | Ismertesse egy léghűtéses négyütemű motor olajhűtőjét, karbantartási munkálatait. |
| 001 |  | Sorolja fel a légindító rendszer elemeit, ismertesse feladatukat. |
|  |  | Milyen motorindításokat ismer, alkalmazási területük, jellemzőik. |
| 003 |  | Ismertesse a hajózásnál alkalmazott légszűrőket, karbantartásaikat. |
|  |  | Ismertesse a levegő-visszahűtőt, jelentősége, karbantartásai? |

Hajók szerkezete és építése – II. szint - szóbeli -

| Kérdés-szám | TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hajók szerkezete |  |  |
| 001 |  |  | Ismertesse a hajók szerkezeti kialakítását! - építőanyagok szerinti csoportosítása - szerkezeti felépítés szerinti osztályozás - leggyakoribb építőelemek /pl. profilok, lemezek, stb./ - legfontosabb szerkezeti elem-egységek /pl. héjazat, fedélzetszerkezet, falak, stb./ |
|  |  |  | Ismertesse az acélszerkezeti anyagokat! - acélok technológiai kivitel szerinti felosztása /acélöntvény, kovácsolt - acél, hengerelt és húzott acél/ - az ötvözés szerepe az acélok előállításánál |
| 003 |  |  | Ismertesse a műanyagok, beton, üveg alkalmazását a hajóépítésben ! - jellemző tulajdonságaik - hajóépítésben használt műanyagok alkalmazási területei - műanyag-csövek használatának előnyei és felhasználási területeik a hajógyártásban - festékek, beton és üveg alkalmazása a hajók építésében. |
|  |  |  | Ismertesse a bordákat, kereteket! - a bordázat fontosabb elemei - a bordázat rendszere - bordaosztás - keretbordák - jégbordák - fenékbordák vagy bordatalp - oldalbordázat - fedélzeti gerendák |
|  |  |  | Ismertesse az egyéb szerkezeti elemeket és a főborda-rajzot ! - oszlopok - fedélzeti nyílások - gépalapok - felépítmények - fedélzeti házak - főbordarajz |
| 002 |  |  | Ismertesse a hajószerkezeti elemek kötését! - kötések feladata /vízhatlanság biztosítása, egyenértékű kötésszilárdság/ - a hegesztés előnyei - a hajógyártásban használt hegesztési eljárások |
| 2 | Hajóhajtások |  |  |
|  |  |  | Milyen hajóhajtásokat ismer, jellemzőik, alkalmazási területük. |
| 002 |  |  | A hajócsavar levél keresztmetszete segítségével ismertesse a tolóerő keletkezését, milyen hatása van a hajócsavar sérülésének. |
|  |  |  | Magyarázza el a kort-gyűrű előnyét, működését. |
| 003 |  |  | Ismertessen egy Z hajtást. |
| 001 |  |  | Ismertesse az orrsugár kormány működését, karbantartását. |
|  |  |  | Ismertesse a tengelyfektetés folyamatát, a tengely részeit, csapágyazásokat. |
| 3 | Kormányok, stabilitás |  |  |
|  |  | Ismertesse a főbb kormánytípusokat (aktív és passzív kormány szerint csoportosítva) |  |
|  |  | Ismertesse a kiegyensúlyozott, és kiegyensúlyozatlan kormányok jellemzőit. |  |
|  |  | Ismertesse egy kiegyensúlyozott kormány kialakítását szerelését, ellenőrzéseit, az alkalmazott csapágyakat. |  |
| 003 |  | Mikor nevezzük a hajót stabilnak, közömbösnek, labilisnak. |  |
| 001 |  | Mi a metacentrum, mik a befolyásoló tényezői? |  |
| 002 |  | Ismertesse a szabad folyadékfelszínek hatását a stabilitásra. |  |

Gépalkatrészek német vagy angol elnevezése

| Kérdés-csoport | TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK |
| --- | --- |
| 1 | nyelvi teszt szakkifejezések felismerésére |
|  | Kösse össze a listán szereplő idegen kifejezést annak magyar jelentésével, illetve az ábrán látható ábrázolásával ! |

Teszt szókincs:

|  |  | Magyar | Angol | Német |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | akkumulátor | storage battery | r Speiher, e Batterie |
|  |  | akkumulátor, lúgos | alkaline battery | alkalischer |
|  |  | akkumulátor, savas | acid battery | sauer Akkumulator |
|  |  | akkumulátortöltő | battery charger | r Akkumulatorenauflader |
|  |  | aktív kormány | active rudder | s Aktivruder |
|  |  | álló próba | dock trial | e Pfahlprobe |
|  |  | általános | general | general |
|  |  | anyagszerkezeti vizsgálat | test material | e Werkstoffprüfung |
|  |  | áramátalakító | converter | r Unformer |
|  |  | áramrelé | current relay | s Stromrelais |
|  |  | árbóc | mast (boom) | r Mast (r Baum) |
|  |  | árbócdaru | derrick | r Ladebaum |
|  |  | árbócdaru | derrick | s Ladebaum |
|  |  | árbóclámpa | top light | s Topplaterne |
|  |  | átkormányzás | reversing | e Umsteuerung |
|  |  | áttétel, módosítás | reduktion | e Untersetzung |
|  |  | átvevő (hajó) | surveyor | r Abnehmer |
| 2 |  | bakcsapágy | strut bearing | s Bocklager |
|  |  | bakcsapágy | strut bearing | s Bocklager |
|  |  | bal oldal, hajón | portside | r Backbord |
|  |  | ballaszt | ballast | r Ballast |
|  |  | ballaszt csővezeték | ballast pipe system | s Ballastrohrsystem |
|  |  | ballaszttank | ballasttank | r Ballasttank |
|  |  | bárka | bark | e Barke |
|  |  | belsőégésű motor | internal combustion engine | e Verbrennungskraftmaschine |
|  |  | belvízi hajó | inland vessel | s Binnenschiff |
|  |  | belvízi hajózás | inland navigation | e Binnenschiffahrt |
|  |  | berendezés | equipment | e Einrichtung |
|  |  | bevonó anyagok | coating material | s Anstrichmittel |
|  |  | borda | frame | s Spant |
|  |  | boyler | storage water heater | r Warmwasserspeicher |
|  |  | burkolat | coating | e Bekleidung |
|  |  | búvár | diver | r Taucher |
|  |  | búvárdugattyú | plunger | e Tauchkolbe |
|  |  | búvónyílás | manhole | s Mannloch |
|  |  | búvónyílás fedél | manhole cover | r Mannlochdeckel |
| 3 |  | bűzelzáró | siphon trap | r Geruchverschluss |
|  |  | cirkáló | cruiser | r Kreutzer |
|  |  | csáklya | boathook | r Bootshaken |
|  |  | csap (csőelzáró) | cock | r Hahn |
|  |  | csap (rögzitő) | bolt | r Bolzen |
|  |  | csapágy | bearing | s Lager |
|  |  | csapágybélés | lining, schell | r Lagerfutter |
|  |  | csapágypersely | bushing | e Lagerbüchse |
|  |  | csapszeg | pin | r Bolzen |
|  |  | csaptelep | battery of cooks | e Hahnbatterie |
|  |  | csat (kötélen) | buckle | r Stich |
|  |  | csatoló csörlő | coupling winch | e Koppelwinde |
|  |  | csatorna (mesterséges) | canal | r Kanal |
|  |  | csatorna (természetes) | chanell | r Kanal |
|  |  | csavarónyomaték | torque | s Drehmonent |
|  |  | csavartengely | propeller shaft | e Schraubenwelle |
|  |  | csavartőke | sternpost | s Propellersteven |
| 4 |  | csellengés | yaw | s Gieren |
|  |  | csepegő víz ellen védett | drip-water proof | tropfwassergeschützt |
|  |  | csiga (kötélterelő) | block | r Block |
|  |  | csigasor | block tackle | r Flaschenzug |
|  |  | csomó | knot | r Knoten |
|  |  | csónak | boat | s Boot |
|  |  | csónakdaru | davit | s Bootsdavit |
|  |  | csónakemelő | boat winch | e Bootwinde |
|  |  | csónakfedélzet | boat deck | s Bootsdeck |
|  |  | csónaklépcső | accomodation ladder | s Fallreep |
|  |  | csónaklétra | boat ladder | e Bootleiter |
|  |  | cső | pipe | s Rohr |
|  |  | csőbilincs | pipe-clip | e Rohrschelle |
|  |  | csőcsatlakozás | pipe junction | r Rohranschluss |
|  |  | csőelágazás | pipe junction | re Rohrverzweigung |
|  |  | csőkígyó | pipe coil | e Rohrschlange |
|  |  | csőkötés | pipe joint | e Rohrverbindung |
|  |  | csőrendszer | piping | e Rohrleitung |
|  |  | csörlő | winch | e Winde |
|  |  | darabáruszállító hajó | general cargo ship | r Stückgutfrachter |
| 5 |  | daru | crane | r Kran |
|  |  | darugém | jib | r Ausleger |
|  |  | daruhorog | crane hook | r Haken |
|  |  | dermedéspont | freese point | r Gefrierpunkt |
|  |  | dokk | dock | s Dock |
|  |  | dokkolás | docking | e Dockung |
|  |  | döntési kísérlet | inclining test | r Krängungsversuch |
|  |  | dörzsfa | fender | s Fender |
|  |  | dugaszoló aljzat | plug socket | e Steckdose |
|  |  | dugattyú | piston pin | r Kolbenbolzen |
|  |  | dugattyú | piston | r Kolben |
|  |  | dugó | plug | r Pfropf |
|  |  | egész erő | full speed | e volle Kraft |
|  |  | egész lassan | dead slow | ganz langsam |
|  |  | egyenáram | direct current | r Gleichsrtom |
|  |  | egyengetés | straightening | s Richten |
|  |  | egyenirányító | rectifier | r Gleichrichter |
|  |  | egyezmény | convention | s Abkommen |
|  |  | egyszerű fenék | single bottom | r Einfachboden |
|  |  | ékszíj | vee-belt | r Keilriemen |
|  |  | éktest | wedge | s Keilstück |
| 6 |  | ellenállás | resistance | r Widerstand |
|  |  | ellenőrző lámpa | pilot lamp | e Kontrollampe |
|  |  | elosztótábla | distribution board | e Verteilungsschalttafel |
|  |  | előírás | rule | e Regel |
|  |  | előkamra (motoron) | antechamber | e Vorkammer |
|  |  | előmelegítő | preheater | r Vorwärmer |
|  |  | előtér | anteroom | r Vorraum |
|  |  | elpárologtató | evaporator | r Verdämpfer |
|  |  | elrendezési rajz | arrangement drawing | r Generalplan |
|  |  | ember a vízben | man overboard | r Man über Bord |
|  |  | emelés | hoisting | s Heben |
|  |  | emelkedés | pitch | e Steigung |
|  |  | emelőcsiga | pulley | e Aufzugsrolle |
|  |  | energiamérleg | electric balance | e E-bilanz |
|  |  | étkezde | mess (rom) | e Messe |
|  |  | evező | oar | r Riemen |
|  |  | evezős csónak | rowboat | s Ruderboot |
|  |  | evezővilla | oarlock | e Rojgabel |
|  |  | far | stern | s Heck |
|  |  | farlobogó | ensign | e Heckflagge |
|  |  | fartér | after peak | r Heckraum |
|  |  | fartőke | stern frame | r Hintersteven |
|  |  | fedélzet | deck | s Deck |
|  |  | fedélzetburkolat | deck sheating | r Deckbelag |
|  |  | fedélzeti gépek | deck machinery | e Decksmaschinen |
| 7 |  | felborulás | capsize | s Kentern |
|  |  | felhajtóerő | lift | e Auftriebskraft |
|  |  | felső tank | deep tank | r Hochtank |
|  |  | félszem | shackle | r Schäkel |
|  |  | felszerelés | equipment | e Ausrüstung |
|  |  | fenék | bottom | r Boden |
|  |  | fenékszelep | bottom valve | s Bodenventil |
|  |  | fenékvíz | bilge water | s Bilgenwasser |
|  |  | fenékvíz csőrendszer | bilge pipe system | s Lenzrohrsystem |
|  |  | fenékvíz szivattyú | bilge pump | e Lenzpumpe |
|  |  | fenékvíz-csővezeték | bilge line | s Lenzleitung |
|  |  | fényjelzés | light signal | s Lichtsignal |
|  |  | fényszóró | searchlight | r Scheinwerfer |
|  |  | festék | paint | e Farbe |
|  |  | festékraktár | paint store | r Farberaum |
|  |  | folyami hajózás | river navigation | e Flusschiffahrt |
|  |  | folyó | river | r Fluss |
|  |  | fordulás | turning | e Wendung |
|  |  | forgattyú | crankpin | r Kurbelzapfen |
|  |  | forgódaru | swing crane | r Drehkran |
| 8 |  | főfedélzet | main deck | s Hauptdeck |
|  |  | főkormány | main rudder | s Hauptruder |
|  |  | futópróba | trial trip | e Probefahrt |
|  |  | fuvarlevél | bills of lading | r Frachtbrief |
|  |  | gát | dam | r Damm |
|  |  | gázló | wade | e Furt |
|  |  | gémbillentő | topping winch | e Hangerwinde |
|  |  | gen.állandó feszültségű | constant voltage | s Konstantspannungs |
|  |  | generátor | generator | s Generator |
|  |  | gépalap | engine foundation | s Maschinenfundament |
|  |  | géphavaria | engine breakdown | e Maschinenhavarie |
|  |  | gépnapló | engineer's logbook | s Maschinentagebuch |
|  |  | géptér | engine room | r Maschinenraum |
| 9 |  | géptiszt | engineer | r Maschinist |
|  |  | gépüzem | engine plant | r Maschinenbetrieb |
|  |  | gépüzemvezető | chief enginer | r Maschinenbertiebsleiter |
|  |  | gyűrű (Kort-gyűrű) | nozzle | e Düse |
|  |  | haboltó csőrendszer | foam extinguisher system | e Schaumlöschleitung |
|  |  | hadihajó | warship | s Kriegsschiff |
|  |  | hajócsavar | screw | r Schiffsschraube |
|  |  | hajógyár | shipyard | e Werft |
|  |  | hajónapló | log book | a Logbuch |
|  |  | hajótörés | shipwreck | r Schiffsbruch |
|  |  | hajótörött | shipwrecked | r Schiffbrüchige |
|  |  | hajótulajdonos | shipowner | r Reeder |
|  |  | hajóvezető | shipmaster | r Schiffsführer |
| 10 |  | hajózás | shipping | e Schiffahrt |
|  |  | hajózási vállalat | shipping company | e Reederei |
|  |  | hajózható | navigable | schiffbar |
|  |  | hajtás | drive | r Antrieb |
|  |  | hajtókar | connecting rod | e Treibstange |
|  |  | hajtómű | gear | s Getriebe |
|  |  | hangjelzés | sound signal | s Schallsignal |
|  |  | hangszigetelt | sound proof | schallgeschützt |
|  |  | hangtompító | muffer | r Schalldämpfer |
|  |  | hatásfok | efficiency | r Wirkungsgrad |
|  |  | hátrameneti kormány | flanking rudder | s Flankenruder |
|  |  | hátsó fedélzet | after deck | s Achterdeck |
|  |  | hidrofor | water pressure tank | r Druckwasserbehälter |
|  |  | horgony | anchor | r Anker |
| 11 |  | horgony felemelés | heaving | s Ankerhieven |
|  |  | horgonybója | anchor buoy | e Ankerboje |
|  |  | horgonycső | chain pipe | s Kettenrohr |
|  |  | horgonyfélszem | ankor shakle | r Ankerschäkel |
|  |  | horgonylámpa | anchor light | s Ankerlicht |
|  |  | horgonylánc | anchor cable | e Ankerkette |
|  |  | horgonyláncfék | anchor stopper | r Ankerstopper |
|  |  | horgonyláncfogó | chain hook | e Kettenklaue |
|  |  | horgonyszár | anchor pin | r Ankerschaft |
|  |  | horgonyzás | anchoring | e Ankerung |
|  |  | hullám | wave | e Welle |
|  |  | hűtés | cooling | e Kühlung |
|  |  | hűtőberendezés | refrigerating plant | e Kühlanlage |
|  |  | hűtőhajó | refrigerating ship | s Kühlschiff |
|  |  | hűtőkamra | refrigerator chamber | r Kühlraum |
|  |  | hűtővíz csőrendszer | cooling water system | e Kühlwasserleitung |
| 12 |  | irányváltó hajtómű | reserve gear | s Wendegetriebe |
|  |  | ivóvíz csőrendszer | drink water system | e Trinkwasserleitung |
|  |  | jellemző görbék | hidrostatic curver | r Kurvenblatt |
|  |  | jelzés | signalisation | s Signal |
|  |  | jelzőlámpa | signal lamp | e Signallampe |
|  |  | jobb oldal (hajón) | starboard | r Steuerbord |
|  |  | kabin | cabin | e Kabine |
|  |  | kapcsolótábla | swich board | e Schalttafel |
|  |  | kavitáció | cavitation | e Kavitation |
|  |  | kazán | boyler | r Kessel |
|  |  | kenőolaj | lubricating oil | s Schmieröl |
|  |  | kenőolaj rendszer | lubrication system | e Schmierölleitung |
|  |  | készülék | set | s Gerät |
| 13 |  | kettős fenék | double bottom | r Doppelboden |
|  |  | kiegyenlítő tartály | expansion tank | s Ausgleichsbehälter |
|  |  | kigőzölés | boiling | s Ausdampfen |
|  |  | kikötés | mooring | s Landen |
|  |  | kikötő | port | r Hafen |
|  |  | kikötő kötél | mooring rope | e Vertäuungstau |
|  |  | kikötőberendezés | moorning equipment | e Verholeinrichtung |
|  |  | kikötőkötél | hawser | e Trosse |
|  |  | klimaberendezés | air-conditioning | e Klimaanlage |
|  |  | konzol | sponson | r Ausleger |
|  |  | korlát | rail | s Reeling |
| 14 |  | kormány | rudder | s Ruder |
|  |  | kormányevező | rudder | s Rudder |
|  |  | kormánygép | steering engine | e Rudermaschine |
|  |  | kormánykerék | steering wbel | s Stteuerrad |
|  |  | kormánylapát | rudder blade | s Ruderblatt |
|  |  | kormányos | helmsman | r Steuermann |
|  |  | kormányvezérlés | rudder control | e Rudersteuerung |
|  |  | kormányzás | steering | e Steuerung |
|  |  | kötél | rope | s Seil |
|  |  | kötéldob | drum | e Seiltrommel |
|  |  | közbenső fedélzet | tween deck | s Zwischendeck |
|  |  | lánc | chain | e Kette |
|  |  | lépcső | stair | e Treppe |
|  |  | löket | stroke | r Hub |
|  |  | lúgos akkumulátor | alkaline battery | alkalischer |
|  |  | mélységmérő | sounding | s Lot |
| 15 |  | mentőbója | life buoy | e Rettungsboje |
|  |  | mentőcsónak | life boat | s Rettungsboot |
|  |  | mentőgyűrű | life ring | r Rettungsring |
|  |  | mentőhajó | salvage ship | s Bergungschiff |
|  |  | mentőmellény | life jacket | e Schimmweste |
|  |  | motorindító | starter | r Anlasser |
|  |  | munkacsónak | side boat | s Arberitsboot |
|  |  | műszer | instrument | s Gerät |
|  |  | nagyjavítás | main overhaul | e Generalüberholung |
|  |  | napi tartály | day-tank | r Tagesbehälter |
|  |  | olajszállító | oil tanker | s Öl-tankschiff |
|  |  | orrsugár kormány | bow thruster | s Bugstrahlruder |
|  |  | osztott csapágy | split bearing | geteiltes Lager |
|  |  | padlóburkolat | ceiling | e Wegerung |
| 16 |  | parancsnok | master | r Kommandant |
|  |  | pockfa csapágy | lignum-vitae bearing | s Pockholzlager |
|  |  | próba | trial | e Probe |
|  |  | radarberendezés | radar set | s Funkmessgerät |
|  |  | radiátor | radiator | r Heizkörper |
|  |  | rádiótávbeszélő | radio telephone | e Funktelefon |
|  |  | raktárburkolat | hold ceiling | e Raumwegerung |
|  |  | rezgés | vibration | e Vibration |
|  |  | rezgéscsillapító | vibration absorver | r Schwimgungsdämpfer |
| 17 |  | riadó | alarm | r Alarm |
|  |  | robotkormány | autopilot | s Selbststeuerapparat |
|  |  | rozsda | rust | r Rost |
|  |  | rövidzárlat | short-circuit | r Kurzschluss |
|  |  | savas akkumulátor | acid battery | sauer Akkumulator |
|  |  | segédgép | auxiliari machine | e Hilfmaschine |
|  |  | sólyatér | berth | r Hellingplatz |
|  |  | sugárszivattyú | jet pump | e Ejektorpumpe |
|  |  | súlypont | center of gravity | r Schwerpunkt |
|  |  | súrlódás | friction | e Reibung |
|  |  | sűrűség | density | e Dichte |
| 18 |  | száraz dokk | dry dock | s Trockendock |
|  |  | szárny | blade | r Flügel |
|  |  | személyszállító | passanger boat | s Personenschiff |
|  |  | szemle | survey | r Aufsicht |
|  |  | szinkron generátor | synchronizing generator | s Synchrongenerator |
|  |  | szívókosár | suction box | r Saugkorb |
|  |  | szolgálati csónak | service boat | s Dienstboot |
|  |  | szonda | sound | s Lot |
|  |  | szűrő | filter | s Filter |
|  |  | talpcsapágy | footstep hearing | s Flusslager |
|  |  | tartalék alkatrész | spare parts | r Reserveteil |
|  |  | tartócsapágy | journal hearing | s Traglager |
|  |  | tavi hajózás | lake navigation | e Binnensee-schiffahrt |
| 19 |  | távindítás | remote starting | e Fernanlass |
|  |  | távműködtetés | telemechanics | e Fernbetätigung |
|  |  | távvezérlés | remote control | e Fernsteuerung |
|  |  | teljesítmény | power | e Leistung |
|  |  | tengely | shaft | e Welle |
|  |  | tengelydinamó | shaft dynamo | s Wellendynamo |
|  |  | tengelykapcsoló | coupling | e Kupplung |
|  |  | tengelyrendszer | shafting | e Wellenleitung |
|  |  | tengerhajózás | see navigation | e Seeschiffahrt |
|  |  | tolócsapágy | thrust hearing | s Drucklager |
|  |  | tolóhajó | push boat | s Schubboot |
|  |  | tömszelence | gland | e Stopfenbüchse |
|  |  | tönkcső | shaft tube | s Stevenrohr |
|  |  | túlerő | forced | e Ausserkraft |
|  |  | turbótöltő | turbo changer | r Turboauflader |
|  |  | úszódokk | floating dock | s Schwimmdock |
| 20 |  | üzemképesség | serviceability | e Betriebsfähigkeit |
|  |  | üzemolaj rendszer | fuel system | e Brennstoff-rohrleitung |
|  |  | vágó evező | paddle | r Riemen |
|  |  | varrat | weld | e Naht |
|  |  | védőrács | guard screen | s Schutzgitter |
|  |  | vészjelzés | emerency signal | s Notsignal |
|  |  | vészkijárat | emerency exit | r Notausgang |
|  |  | világító bója | light buoy | e Leuchtboje |
|  |  | vízgát | cofferdam | r Kofferdamm |
|  |  | vízpróba | hydrostatoc test | e Wasserdruckprobe |
|  |  | vontatócsörlő | towing winch | e Schleppwinde |
|  |  | vontatóhajó | tug | r Schlepper |
|  |  | vontatókötél | towing rope | e Schlepptrosse |
|  |  | zaj | noise | r Lärm |
|  |  | zsilip | lock | e Schleuse |

Gőzgépek, turbinák és kazánok üzemtana - szóbeli -

| Kérdés-szám | TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hajókazánok |  |  |
| 003 |  | Ismertesse a hajókazán-típusokat, azok tüzelőberendezéseit, a hajókazán üzemét. |  |
| 001 |  | Ismertesse a hajókazán karbantartási munkáit, a kazánvizsgálatokat. |  |
| 002 |  | Kazánvíz kezelése. |  |
| 2 | Gőzturbinák |  |  |
| 001 | 1. | Ismertesse a gőzturbinákat ! Energiaátalakulás a gőzturbinában (Laval, Curtis és Parsons turbina) |  |
| 002 | 2. | Ismertesse a gőzturbinák üzemeltetését ! |  |
| 003 | 3. | Ismertesse a gőzturbinák zárt és nyitott körfolyamatát. |  |
| 3 | Gázturbinák |  |  |
| 003 | 1. | Ismertesse a gázturbinákat (szerkezeti megoldása és elvi működése) ! |  |
| 001 | 2. | Ismertesse a gázturbinák üzemeltetését ! |  |
| 002 | 3. | Ismertesse a turbófeltöltők meghibásodásait; javításukat, forgórész, állórész, csapágyhibák, hézagolás. |  |
| 4 | Tüzelő berendezések |  |  |
| 002 | 1. |  | Ismertesse a gázolajtüzelésnél alkalmazott égőfejeket (szerkezeti felépítés, automatikák működése). |
| 001 | 2. |  | Ismertesse a gázolajtüzelésnél alkalmazott égőfejek leggyakoribb hibákat és annak elhárítását. |
| 003 | 4. |  | Fúvókák típusai, miért használnak különböző befecskendezési szögű fúvókákat. |

### Hajó-villamosságtan, elektronika és automatika - szóbeli -

| Kérdés-szám | TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hajóvillamosságtan |  |  |
|  |  |  | Ismertesse a szinkrongenerátort (működési elvét és szerkezeti felépítését) ! |
|  |  |  | Ismertesse az aszinkron motorokat (a motorok felépítése; egykalickás, a kétkalickás és a mélyhornyú motorok; nyomaték-fordulatszám jelleggörbe) |
| 001 |  |  | Ismertesse a transzformátorokat! - az egyfázisú transzformátor müködési elve; - a transzformátor áttétele, felépítése; - a háromfázisú transzformátor. |
|  |  |  | Ismertesse a szinkrongenerátorok párhuzamos üzemét! - a párhuzamos üzem végrehajtásának feltételei; - a párhuzamos kapcsolás műszerei; - a párhuzamos kapcsolás végrehajtása. |
| 003 |  |  | Ismertesse a csúszógyűrűs motorokat - indításuk ellenállással; - fordulatszám szabályozás |
| 002 |  |  | Ismertesse a hajózásnál alkalmazott egyenirányító berendezéseket - típusai, működési elvük. |
| 2 | Elektronika |  |  |
|  | 1. |  | Elektromágneses indukció, keletkezése, fajtái. |
|  | 2. |  | Váltakozó feszültség keletkezése. |
| 003 | 3. |  | Csillag-delta kapcsolás ismertetése. |
| 001 | 4. |  | Motorvédők működési elve, csoportosításuk. |
|  | 5. |  | Kapcsolókészülékek ismertetése, feladatuk, csoportosításuk. - kapcsolók; - megszakítók. |
| 002 | 6. |  | Akkumulátorok működési elve, típusai, töltés-kisütés. |
| 3 | Automatika |  |  |
|  | 1. |  | Mélységmérők működési elve. |
| 003 | 2. |  | Mi a szabályzás és a vezérlés közötti különbség. |
| 002 | 3. | Az automatizált rendszerekkel szemben támasztott általános követelmények. |  |
|  | 4. | Az automatizálás eszközei, leírásuk, alkalmazásuk területe. |  |
|  | 5. | Kormányberendezések vezérlésének típusai, működésük ismertetése. |  |
| 001 | 6 | Ismertesse a vészaggregát automatikus indítását. |  |