Gázszállítás – írásbeli mintapélda

SZITUÁCIÓLEÍRÁS

Az Ön GASEX motoros tartályhajója a 001. számú ADN-engedéllyel rendelkezik. A tartályhajó UN 1011 BUTÁNT tartalmaz; a raktartályban a nyomás 0,2 bar túlnyomás.

Az 1-es terminálon a hajót legfeljebb UN 1086 VINIL-KLORID, STABILIZÁLT, 2. osztály, 2F osztályozási kód szerinti anyaggal kell megrakni, majd később a 2-es terminálon ki kell rakodni.

Rakodási kikötő = 1-es terminál

A berakodó anyagot gömbtartályokban tárolják.

A terminál 1000 m³/h nitrogénáramlást tud biztosítani legfeljebb 5 bar túlnyomáson, és rendelkezik egy 1000 m³/h kapacitású fellángoltató berendezéssel (flare stack).

Rakodás közben a gőzöket/gázt nem szabad visszavezetni a part menti gömbtartályba.

A terminál rakodási áramlási sebessége 250 m³/h.

Az anyag hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet egyaránt 10 °C.

Kirakodási kikötő = 2-es terminál

A hajót a fedélzeti szivattyúkkal rakodják ki. A lehető legnagyobb mennyiséget kell kirakodni.

Az anyagot egy gömbtartályba rakják ki. Gázvisszavezető vezeték rendelkezésre áll.

A környezeti hőmérséklet 10 °C.

A vizsga során a ADN könyv használható.

Az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésére:

  - 1. számú ADN-engedély;

- a GASEX motoros tartályhajó felszerelésének leírása;

- mindkét anyag tulajdonságairól szóló tájékoztató lapok;

- mindkét anyag biztonsági adatlapjai.

001. SZÁMÚ ADN-ENGEDÉLY

1. A hajó neve: GASEX

2. Hivatalos szám: 04090000

3. Hajótípus: Motoros tartályhajó

4. Tartályhajó típusa: G

5. Hajón lévő tartály kialakítás: Nyomás alatti tartályok

6. Hajón lévő tartály típusa: Független tartályok

7. A biztonsági szelepek nyitási nyomása: 1580 kPa

8. Kiegészítő felszerelés:

- Mintavevő berendezés

- Csatlakozás mintavevő berendezéshez: Igen

- Mintavételi nyílás: Nem

- Vízködképző rendszer: Igen

- Belső nyomásriasztó (40 kPa):  Nem

- Rakományfűtő rendszer:

  - Rakományfűtés lehetősége a part felől: Nem

  - Fedélzeti rakományfűtő berendezés: Nem

- Rakományhűtő rendszer: Nem

- Inertizáló berendezés: Igen

- Szivattyúhelyiség a fedélzet alatt: Nem

- Szellőzőrendszer a 9.3.x.12.4 (b) szerint: Igen

- Megfelel a 9.3.x.12.4 (b) vagy (c), 9.3.x.51 és 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen

- Szellőztető csővezeték és fűtött berendezés: Nem

- Megfelel a 3.2 fejezet C táblázatának (20) oszlopában szereplő megjegyzésekből eredő építési szabályoknak

9. Robbanásveszélyes területeken használható elektromos és nem elektromos berendezések:

- Hőmérsékleti osztály: T4

- Robbanási csoport: IIB

10. Önálló védelmi rendszerek:

- Robbanási csoport/alcsoport: II B: -

11. Rakodási/kirakodási sebesség: lásd feladat

12. Megengedett relatív tömegsűrűség (sűrűség): 1,00

13. Kiegészítő megjegyzések:

- A hajó megfelel a 9.3.x.12, 9.3.x.51, 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen

A GASEX MOTOROS TARTÁLYHAJÓ MŰSZAKI FELSZERELÉSE

A. Raktartályok

- Szám: 6

- Térfogat tartályonként: 250 m³

- Minimális megengedett hőmérséklet: -10 °C

B. Szivattyúk: 1 merülőszivattyú tartályonként

C. Kompresszorok: 2 kompresszor

D. Csőrendszerek: Külön a folyadékok és gázok (gőzök) számára

E. Hosszirányú öblítés lehetősége: Igen

BUTÁN TULAJDONSÁGAI

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Név | BUTÁN |
| UN-szám | 1011 |
| Képlet | C₄H₁₀ |
| Forráspont | 1,0 °C |
| Moláris tömeg | M = 58 (58,123) |
| Gőz/levegő sűrűségarány (15 °C-on) | 2,01 |
| Gyúlékony gáz/levegő keverék térfogat-% | 1,4 – 9,4 |
| Öngyulladási hőmérséklet | 365 °C |
| Kritikus hőmérséklet | 152 °C |
| Maximális megengedett koncentráció a munkahelyen | 1000 ppm |

Gőz-folyadék egyensúly

| Hőmérséklet [°C] | p_max [bar] | ρ_L [kg/m³] | ρ_G [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | 0,70 | 611,9 | 1,90 |
| -5 | 0,85 | 606,5 | 2,27 |
| 0 | 1,03 | 601,1 | 2,72 |
| 5 | 1,24 | 595,6 | 3,23 |
| 10 | 1,48 | 590,1 | 3,81 |
| 15 | 1,76 | 584,4 | 4,49 |
| 20 | 2,07 | 578,7 | 5,23 |
| 25 | 2,43 | 572,9 | 6,09 |
| 30 | 2,83 | 566,9 | 7,04 |
| 35 | 3,27 | 560,9 | - |
| 40 | 3,77 | 554,7 | - |
| 45 | 4,32 | 548,5 | - |
| 50 | 4,93 | 542,0 | - |

VINIL-KLORID, STABILIZÁLT TULAJDONSÁGAI

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Név | VINIL-KLORID, STABILIZÁLT |
| UN-szám | 1086 |
| Képlet | C₂H₃Cl |
| Forráspont | -13 °C |
| Moláris tömeg | M = 62,50 |
| Gőz/levegő sűrűségarány (15 °C-on) | 2,16 |
| Gyúlékony gáz/levegő keverék térfogat-% | 3,8 – 31,0 |
| Öngyulladási hőmérséklet | 415 °C |
| Kritikus hőmérséklet | 158,4 °C |
| Maximális megengedett koncentráció a munkahelyen | 3 ppm* |

* A vinil-klorid, stabilizált rákkeltő anyag.

Gőz-folyadék egyensúly

| Hőmérséklet [°C] | p_max [bar] | ρ_L [kg/m³] | ρ_G [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | 1,16 | 962,3 | 3,5 |
| -5 | 1,40 | 954,8 | 4 |
| 0 | 1,69 | 947,3 | 5 |
| 5 | 2,02 | 939,7 | 6 |
| 10 | 2,40 | 931,9 | 7 |
| 15 | 2,83 | 924,1 | 8 |
| 20 | 3,33 | 916,1 | 9 |
| 25 | 3,89 | 907,9 | 11 |
| 30 | 4,52 | 899,6 | 13 |

Mintakérdések

A – RAKODÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A-1 (általános kérdés)

Kérdés: Soroljon fel röviden legalább öt általános biztonsági követelményt, amelyeket a rakodási művelet megkezdése előtt be kell tartani!

A-2b (általános kérdés)

Kérdés: Milyen koncentrációja maradhat a butánnak a tartályokban a rakodás megkezdése előtt?

A-4/1 (anyagspecifikus kérdés)

Kérdés: A berakodó anyag (vinil-klorid) esetében szükséges-e bejegyzés a szállítási okmányokba, és ha igen, melyik?

B – TARTÁLYOK ÖBLÍTÉSE

B-2

Kérdés: Milyen öblítési módszert választ, és miért?

B-6

Kérdés: Mekkora nyomást kell elérni a tartályokban az öblítés után, és miért?

B-10

Kérdés: Mivel a hajó éppen a hajógyárból érkezik, hogyan vizsgálja meg a csőrendszert és a tartályokat a gáztömörség szempontjából?

C – RAKODÁS

C-1

Kérdés: Magyarázza el pontosan, hogyan tölti be az első mennyiségeket a tartályokba a rakodási eljárás kezdetén, és miért jár el így!
(Gázként? Folyadékként? Egy vagy több tartályba egyszerre? Az öblítéshez használt csővezetéken vagy az alsó csővezetéken keresztül?)

C-4

Kérdés: Rakodás közben visszavezet-e gázt vagy nitrogént? Ha igen, hová? Ha nem, miért nem?

C-5

Kérdés: Milyen egyéni védőfelszerelést kell viselniük azoknak a személyeknek, akik a rakodó- és kirakodó csöveket, valamint a gázvisszavezető csövet csatlakoztatják és bontják? Kérjük, adja meg az ADN forrást is!

C-7

Kérdés: Mekkora nyomást vár a tartályokban a rakodás befejezése után?

D – RAKOMÁNYSZÁMÍTÁS

D-1

Kérdés: Számítsa ki a betöltött folyadék össztömegét kg-ban!
(Írja le a teljes számítási menetet, ne csak a végeredményt!)

D-2

Kérdés: Számítsa ki a gáz össztömegét kg-ban!
(Írja le a teljes számítási menetet, ne csak a végeredményt!)

D-3

Kérdés: Számítsa ki a teljes betöltött tömeget!
(Írja le a teljes számítási menetet, ne csak a végeredményt!)

E – KIRAKODÁS

E-1

Kérdés: Írja le, hogyan rakodna ki hatékonyan (minimális maradékot hagyva), hogy a lehető legtöbb anyagot kirakodja!

Említse meg:

- szivattyúk vagy kompresszorok használata;

- gőzvisszanyerés (vapour balancing) használata;

- a tartályok kirakodási sorrendje;

- a folyadék kirakodásának módja stb.

E-2

Kérdés: Mekkora végső nyomást (túlnyomást a tartályban) vár a lehető legteljesebb kirakodás után?