Vegyi anyagok szállítása – írásbeli mintapélda

SZITUÁCIÓLEÍRÁS

Az Ön ALBAN motoros tartályhajója a 01. számú ADN-engedéllyel rendelkezik.

Feladata 1500 tonna UN 1662 NITROBENZOL, 6.1 osztály, T1 osztályozási kód, II. csomagolási csoport szállítása.

A tartályhajó üres. Az előző rakomány UN 2205 ADIPONITRIL, 6.1 osztály, T1 osztályozási kód, II. csomagolási csoport volt.

A rakodás során a külső hőmérséklet +9 °C.

A vizsga során az ADN könyv használható.

Az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésére:

- számú ADN-engedély;

- mindkét anyag biztonsági adatlapjai.

01. SZÁMÚ ADN-ENGEDÉLY

1. A hajó neve: ALBAN

2. Hivatalos szám: 04010000

3. Hajótípus: Motoros tartályhajó

4. Tartályhajó típusa: C

5. Rakodótartály-kialakítások: Zárt tartályok

6. Rakodótartály-típusok: Integrált tartályok

7. A nagynyomású nyomásmentesítő berendezések/szelepek nyitási nyomása: 50 kPa

8. Kiegészítő felszerelés:

- Mintavevő berendezés

  - Csatlakozás mintavevő berendezéshez: Igen

  - Mintavételi nyílás: Igen

- Vízködképző rendszer: Igen

- Belső nyomásriasztó (40 kPa): Igen

- Rakományfűtő rendszer:

  - Rakományfűtés lehetősége a part felől: Igen

  - Fedélzeti rakományfűtő berendezés: Igen

- Rakományhűtő rendszer: Nem

- Inertizáló berendezés: Nem

- Szivattyúhelyiség a fedélzet alatt: Nem

- Szellőzőrendszer a 9.3.x.12.4 (b) szerint: Igen

- Megfelel a 9.3.x.12.4 (b) vagy (c), 9.3.x.51 és 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen

- Szellőztető csővezeték és fűtött berendezés: Nem

- Megfelel a 3.2 fejezet C táblázatának (20) oszlopában szereplő megjegyzésekből eredő építési szabályoknak

9. Robbanásveszélyes területeken használható elektromos és nem elektromos berendezések:

- Hőmérsékleti osztály: T4

- Robbanási csoport: IIB

10. Önálló védelmi rendszerek:

- Robbanási csoport/alcsoport: II B: ...

11. Rakodási/kirakodási sebesség: 800 m³/h

12. Megengedett relatív tömegsűrűség (sűrűség): 1,50

13. Kiegészítő megjegyzések:
A hajó megfelel a 9.3.x.12, 9.3.x.51, 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen / Nem

A KÉRDÉSEK

A – RAKODÁS (ELŐKÉSZÍTÉSSEL)

A-3

Kérdés: A hajó tartályait kiürítették, de valószínűleg nem tisztították ki az előző terméktől (lásd a bevezetőt). Mit kell tennie biztonsági szempontból, mielőtt új rakományt vesz fel? Kérjük, adja meg az ADN forrást is!

A-6

Kérdés: Rakodás közben a gőzcső össze van kötve a partoldali berendezéssel. Mi határozza meg a maximális rakodási sebességet, és mekkora a megengedett legnagyobb rakodási sebesség? Magyarázza meg a válaszát, és adja meg az ADN forrást!

A-10

Kérdés: Hány százaléknál kell működésbe lépnie a szintriasztónak és a túltöltés-megelőző berendezésnek? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-1 (anyagspecifikus kérdés a rakodáshoz)

Kérdés: Az aktuális külső hőmérsékleten (+9 °C) betöltheti-e ezt az anyagot (nitrobenzol) a hajójába? Magyarázza meg a válaszát, és adja meg az ADN forrást!

B – SZÁLLÍTÁS

B-2

Kérdés: Nevezzen meg nyolc olyan okmányt, amelyet az ADN szerint legalább a fedélzeten kell tartani a szállítás során!

B-3

Kérdés: Az út során lakóterület közelében szeretne kikötni. Mekkora a minimális távolság, amelyet be kell tartania, ha nincs az illetékes hatóság által kijelölt kikötőhely? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

B-6

Kérdés: Egyes áruk szállítása során 14 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak a fedélzeten. Vonatkozik-e ez a követelmény az UN 1662 NITROBENZOLra? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-9 (anyagspecifikus kérdés a szállításhoz)

Kérdés: A szállítás során észleli a nyomásmérőn, hogy egy raktartályban emelkedik a nyomás. Magyarázza el, mit tesz, és adja meg az ADN forrást!

C – KIRAKODÁS (ELŐKÉSZÍTÉSSEL)

C-1

Kérdés: Kirakodás közben recsegő hangokat hall a fedélzeten lévő szivattyúból.

(a) Mi okozhatja ezt?

(b) Mit kell tennie?

C-5

Kérdés: Mire kell különösen figyelnie a tartályok kirakodása során? Magyarázza meg a válaszát!

C-9

Kérdés: A hajó csak kék kúpot/fényt visel.

(a) Szükséges-e felügyelni a kirakodási műveletet a fedélzeten?

(b) Mire kell figyelnie?

Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D – ÖBLÍTÉS

D-1

Kérdés: Az ADN szerint milyen feltételekkel lehet védőfelszerelés nélkül belépni egy tartályba? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D-4

Kérdés: Gáztalanítást végez menet közben. A kormányállás közelében a koncentráció 25%-kal az anyag alsó robbanási határa alatt van.

(a) Kell-e tennie valamit, és ha igen, mit?

Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D-11

Kérdés: A gázkoncentrációt óránként kell mérni a gáztalanítás megkezdése utáni első két órában.

Kinek kell ezeket a méréseket elvégeznie? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-12 (anyagspecifikus kérdés az öblítéshez)

Kérdés: Mi a fő veszélye ennek az anyagnak (nitrobenzol), és melyek a kiegészítő veszélyek? Magyarázza el a veszélytípusokat, és adja meg az ADN forrást!